|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум» им. Т.Г. Десяткина |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________________ С.В. Иванова «_____» __________ 2020 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Огранка алмазов в бриллианты

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

29.01.28.  Огранщик алмазов в бриллианты

Квалификация выпускника:

Распиловщик алмазов – 4 разряд

Обдирщик алмазов – 4 разряд

Огранщик алмазов в бриллианты –  4 разряд.

Якутск, 2020

Программа профессионального модуля ПМ.03. Огранка алмазов в бриллианты разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.28.  Огранщик алмазов в бриллианты, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №780.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум» им. Т.Г. Десяткина.

Разработчики: Белолюбская Татьяна Кимовна, заведующая ограночной мастерской ГАПОУ РС (Я) ЯПТ имени Т.Г. Десяткина, преподаватель учебных дисциплин  и профессиональных модулей по профессии 29.01.28. Огранщик алмазов в бриллианты.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии ювелиров и огранщиков Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель ПЦК ________________Белолюбская Т.К. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. «Огранка алмазов в бриллианты»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС    29.01.28. – «Огранщик алмазов в бриллианты», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №780 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):                       Огранка алмазов в бриллианты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.3.1. Определять последовательность огранки  алмазов в бриллианты.

ПК.3.2. Выбирать средства технологического оснащения для огранки.

ПК.3.3. Осуществлять огранку алмазов в бриллианты.

ПК.3.4. Контролировать качество огранки  различными способами.

ПК.3.5. Осуществлять реставрацию и устранять недостатки при огранке алмазов.

Программа профессионального модуля ПМ.03.  может быть использована  в профессиональной подготовке при освоении профессии рабочего 29.01.28. Огранщик алмазов в бриллианты.

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

Опыт работы: гранильные заводы, должность: огранщик алмазов в бриллианты.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

исследования алмазного сырья для огранки;

выполнения подготовительных работ при выборе средств для огранки;

выполнения простой и полной огранки круглого бриллианта;

контроля качества огранки бриллианта;

реставрации и исправления недостатков, допущенных в процессе огранки алмазов в бриллианты;

уметь:

организовать рабочее место огранщика алмазов в бриллианты;

определять вид и технологическую последовательность огранки;

подбирать инструменты и приспособления по виду работ;

настраивать приспособления для огранки;

подбирать и устанавливать ограночный диск;

шаржировать и укатывать ограночный диск;

измерять диаметр алмазного полуфабриката с помощью специальных приспособлений;

проводить линию рундиста на алмазном полуфабрикате;

работать на ограночных станках различных типов;

шлифовать и полировать поверхность алмазного полуфабриката;

контролировать качество поверхности при огранке;

ориентировать алмазный полуфабрикат в процессе огранки;

исправления брака рундиста бриллианта	использовать приемы огранки, повышающие выход годного;

пользоваться измерительными инструментами и приборами;

определять качество огранки в соответствии с действующими стандартами;

устранять недостатки, выявленные в процессе контроля;

производить переогранку при реставрации круглого бриллианта;

применять в процессе огранки безопасные приемы работы;

знать:

элементы бриллианта и их назначение;

виды природных дефектов и недостатков обработки алмазного полуфабриката;

геометрические параметры круглого бриллианта;

правила организации рабочего места огранщика алмазов;

наименование и назначение инструментов, приспособлений и специальных материалов;

типы и устройства ограночных станков;

основные операции в технологическом цикле изготовления бриллиантов;

способы подбора и установки ограночного диска;

методы и виды шаржирования и укатывания ограночного диска;

способы установки ограночного диска;

последовательность выполнения простой и полной огранки;

пути повышения выхода годного при огранке;

технические требования в соответствии с действующими стандартами;

причины возврата на переогранку;

способы реставрации круглых бриллиантов;

способы устранения недостатков огранки;

инструкции по охране труда при работе на ограночном оборудовании.

| Уметь | - охарактеризовать I, II и III группы алмазов; |
| --- | --- |
|  | - характеризовать алмазы 3-го и 4-го качества; |
|  | - исследовать алмазное сырье; |
|  | - сортировать алмазы по форме и дефектности; |
|  | - комплектовать партии алмазов по технологическим направлениям обработки; |
| Знать | - основные принципы предварительного разделения алмаза; |
|  | - факторы от которых зависит стоимость алмазов; |
|  | - назначение производственного исследования кристаллов алмаза; |
|  | - рекомендации по разметке алмазного сырья. |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  631 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 271 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа;

консультация 2 часа;

учебной практики – 108  часов.

и производственной практики -  252 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности огранки алмазов в бриллианты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Определять последовательность огранки алмазов в бриллианты. |
| ПК 3.2. | Выбирать средства технологического оснащения для огранки. |
| ПК 3.3 | Осуществлять огранку алмазов в бриллианты. |
| ПК 3.4 | Контролировать качество огранки различными способами. |
| ПК 3.5 | Осуществлять реставрацию и устранять недостатки при огранке алмазов. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля.

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 огранка алмазов в бриллианты.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1. и ПК 3.3 | Раздел 1. Последовательность огранки и осуществление огранки алмазов в бриллианты. | 114 | 60 | 34 | 18 | 36 | - |
| ПК 3.2. | Раздел 2. Средства технологического оснащения для огранки. | 48 | 20 | 7 | 14 | 14 | - |
| ПК 3.4 | Раздел 3. Контроль качества огранки алмазов в бриллианты. | 72 | 28 | 21 | 16 | 28 | - |
| ПК 3.5 | Раздел 4. Реставрация и устранение недостатков при огранке алмазов в бриллианты. | 89 | 42 | 20 | 17 | 30 | - |
| ПК 3.2. и ПК 3.4 | Раздел 5. Сортировка алмазов | 54+2 конс | 36 | 20 | 18 | - |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 631 | 186 | 104 | 83+2(конс) | 108 | 252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: ПМ.03 огранка алмазов в бриллианты.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 03. Последовательность огранки и осуществление огранки алмазов в бриллианты. |  |  |  |  | 114 | 1 1 |
| МДК 03.01 Технология огранки алмазов в бриллианты |  |  |  |  | 60 |  |
| Тема 1.1. Назначение и сущность процесса шлифования. |  | Содержание |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Процесс шлифования алмазов. Назначение шлифования – выполняется в две стадии. Общие сведения сущности процесса шлифования. | 1 |  |
|  |  | 2. |  | Интенсивность процесса шлифования. Схема размещения плоских сеток в структуре алмаза октаэдра и ромбододекаэдра. Интенсивность в зависимости от ориентации алмаза в плоскости ромбододекаэдра, куба и октаэдра. Относительная величина интенсивности процесса шлифования в различных направлениях. | 1 |  |
|  |  | 3. |  | Режимы и методы шлифования. Скорость шлифования. Удельное давление обрабатываемого кристалла алмаза. Алмазные порошки. Методы шлифования. | 2 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Начертить схему размещения плоских сеток в структуре алмаза октаэдра и ромбододекаэдра. | 2 |  |
| Тема 1.2. Технологический процесс идеальной и практической огранки алмазов. |  | Содержание |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Классификация алмазов по форме и видам огранки. Форма бриллиантов. Виды огранки. | 1 | 2 |
|  |  | 2. |  | Бриллиантовая огранка. Основные элементы огранения: средняя часть бриллианта – рундист, верхняя часть бриллианта – корона, нижняя часть бриллианта – павильон. | 1 | 2 |
|  |  | 2. |  | Идеальная и практическая огранка. Идеальная, классическая огранка. Практическая бриллиантовая огранка – первый тип практической огранки, второй тип практической огранки, третий тип практической огранки. Простая огранка. Швейцарская огранка. | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Начертить основные элементы огранения: корона – основные грани, верхние и нижние клинья; площадка. Начертить основные элементы огранения: павильон – основные грани и парные клинья нижней части; рундист, | 2 2 | 2 |
| Тема 1.3. Технология обработки алмазов в бриллианты. |  | Содержание |  |  | 14 | 2 |
|  |  | 1. |  | Огранка нижней части бриллианта. Шлифовка восьми граней низа. Отведение линии рундиста. Подбор цанги и закрепление полуфабриката в цанге. Смещение полуфабриката алмаза в направлении «мягкой» шлифовки. Шип бриллианта. Бриллиантировка низа КР-57. | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Огранка верхней части бриллианта. Подготовка приспособления к огранке верха. Установка алмаза и его ориентация к огранке верха. Шлифовка восьми основных граней верха. Обработка верхних клиньев верха. Шлифовка нижних (парных) клиньев верха. | 2 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Ориентация обрабатываемого алмаза при огранке. Оптимальные направления шлифования алмазов при их огранке в бриллианты. Выбор направления «мягкой» шлифовки площадки. Сырье для огранки. Технологическая последовательность огранки круглого бриллианта. | 2 2 |  |
|  |  | Практические занятия. |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Шлифование площадки. Огранка нижней части бриллианта Огранка верхней части бриллианта. | 2 2 2 |  |
| Тема 1.4. Способы изготовления нижней части бриллианта. |  | Содержание |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Первый способ огранки. Огранка нижней части бриллианта КР -57 «с граней» | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Второй способ огранки. Огранка нижней части бриллианта КР -57 «с клиньев» | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Огранка нижней части бриллианта КР -57 «с граней» Огранка нижней части бриллианта КР -57 «с клиньев» | 2 2 |  |
| Тема 1.5 Технология огранки полуфабрикатов фантазийной формы. |  | Содержание |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Ступенчатая огранка. Технология изготовления бриллиантов ступенчатой огранки и технические требования к ним. Основные элементы огранки бриллиантов прямоугольной формы. Разновидности ступенчатой огранки: багет, трапецеидальный багет, изумруд, «принцесса», «импариант». | 2 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  | Начертить ступенчатую огранку –багет, изумруд, принцесса | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Начертить фантазийную огранку – маркиз, грушевидный. | 2 |  |
| Тема 1.6 Дефекты в бриллиантах. |  | Содержание |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  | Дефекты природного происхождения. Включения – бесцветные или бледноокрашенные прозрачные включения; включения алмаза в алмазе; включения окрашенных минералов; включения графита в алмазе. Трещины. | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Бриллианты с дефектами обработки. Несоответствие геометрической форме бриллианта и заданным параметрам. Низкое качество рундиста. Низкое качество полирования граней. Дополнительные грани. Большая калетта. | 4 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  | Начертить дефекты природного происхождения | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Исправление бриллиантов с дефектами обработки | 2 |  |
| Тема 1.7 Безвозвратные потери алмазного сырья при огранке. |  | Содержание |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Приемы безопасной и экономичной огранки алмазного полуфабриката. Общие сведения. Пути повышения выхода годного при изготовлении бриллиантов круглой формы. | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Расчет технически обоснованных норм потерь алмазного сырья при огранке. Огранка сохранением максимального диаметра. Огранка бриллиантов с оставлением «найфов». | 2 2 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03. Технологическая последовательность огранки алмазов круглой формы -6 ч (исследование во время учебной практики – по исследованиям фотографировать работы и составить технологическую карту). Технологическая последовательность огранки алмазов прямоугольной формы – 6 ч. (составить технологическую карту последовательности огранки алмазов прямоугольной формы ( на выбор – багет, изумруд, принцесса, радиант). Технологическая последовательность алмазов фантазийной огранки – 6 ч (составить технологическую карту последовательности огранки алмазов фантазийной формы (на выбор – овал, груша, маркиз, сердце). |  |  |  |  | 18 |  |
| Учебная практика Виды работ Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Просмотр алмазов перед огранкой. Оптимальные направления шлифования алмазов при их огранке в бриллианты. Выбор направления «мягкой» шлифовки площадки. Смещение полуфабриката алмаза в направлении «мягкой» шлифовки. Настройка приспособления к камню. Шлифование площадки. Огранка нижней части бриллианта. Огранка верхней части бриллианта. |  |  |  |  | 36 |  |
| Раздел 2 ПМ 03. Средства технологического оснащения для огранки. |  |  |  |  | 48 |  |
| МДК 03.01 Технология огранки алмазов |  |  |  |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Оборудование для огранки. |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Основные требования, предъявляемые к ограночному станку. Виды ограночных станков – станки со шпинделем, установленным на две опоры: простейшая модель алмазно-шлифовального станка Бельгийской фирмы «Беттонвиль»; станок с двумя опорами для шпинделя. Ограночные станки с консольно закрепленным шпинделем. | 2 |  |
| Тема 2.2. Технологические оснастки, инструменты огранщика. |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Требования к технологической оснастке и инструменту огранщику. Приспособление для шлифования площадки, приспособление для отметки рундиста, приспосбление для огранки бриллианта, угломеры для измерения углов наклона граней бриллианта, гофта для хранения алмазов, набор цанг и оправок, лупа 10-кратного увеличения. Организация рабочего места огранщика. | 2 |  |
| Тема 2.3. Ограночные диски и подготовка их к работе |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Подготовка ограночного диска к работе. Замена подшипников. Установка диска. Проверка биений. Нанесение рисок. Шаржирование дисков алмазным порошком. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Замена подшипников; Установка диска; Шаржирование дисков алмазным порошком. | 2 |  |
| Тема 2.4. Подготовка гальванических дисков. |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Гальванические диски. Укатка диска. Укатка напыленных ограночных дисков. Укатка алмазного шлифовального круга. Притирка на притирочном станке поверхность шлифовального круга. Автоматическая укатка диска. Балансировка. | 1 1 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Выполнение работ по подготовке ограночных дисков: обработка на токарном станке, притирка рабочей поверхности ограночного диска, балансировка. | 2 |  |
| Тема 2.5 Настройка приспособления к огранке бриллианта |  | Содержание |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Настройка приспособления по флажковому угломеру. Первый этап работы. Цель и назначение настройки. Последовательность настройки. | 1 |  |
|  |  | 2. |  | Настройка приспособления по уровню. Второй этап работы. Цель и назначение настройки. Последовательность настройки. | 1 |  |
|  |  | 3. |  | Настройка «по камню» Последовательность настройки. Работа с винтом точной настройки. Работа с винтом микронастройки. | 1 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Настройка приспособления по флажковому угломеру, настройка приспособления по уровню. Настройка «по камню» | 1 2 |  |
| Тема 2.6 Механизация и автоматизация процесса огранки алмазов. |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Частичная механизация и разработка полуавтоматического оборудования. Малая механизация. Полуавтоматическое оборудование для огранки. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 3. Настройка приспособлений для огранки алазов -8 ч. (разработать и представить электронную презентацию) Новейшие оборудования по огранке алмазов в бриллианты -8 ч. (разработать и представить электронную презентацию). Алмазный фонд России – 8 ч. (реферат – изложение материала носит проблемно –тематический характер, показываются различные точки зрения , а также собственные взгляды на проблему). |  |  |  |  | 14 |  |
| Учебная практика Виды работ Замена подшипников Установка диска Шаржирование дисков алмазным порошком. Настройка приспособления по флажковому угломеру. Настройка приспособления по уровню. Настройка «по камню» |  |  |  |  | 14 |  |
| Раздел 3 ПМ 03 Контроль качества огранки алмазов в бриллианты. |  |  |  |  | 72 |  |
| МДК 03.01 Технология огранки алмазов. |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 3.1. Требования к качеству бриллиантов |  | Содержание |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  | Методы контроля. Технологические условия к бриллиантам. Контроль углов наклона граней низа и верха. Проверка формы и качества найфов, формы граней, наличия дефектов, шероховатости поверхности граней и рундиста бриллианта. Визуальный контроль. Проверка степени отклонения от идеальной огранки наложением теневой проекции исследуемого бриллианта на контуры бриллианта Толковского. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Контроль качества бриллиантов Визуальный контроль Контроль через пропорционоскоп Изучение видов брака | 2 2 2 2 |  |
| Тема 3.2. Устранение недостатков после огранки. |  | Содержание |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Подготовка к исправлению недостатков после огранки. Исправление дефектов обработки на гранях нижней части бриллианта. Методы исправления браков верхней части бриллианта. | 3 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 5 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Исправление дефектов обработки на гранях нижней части бриллианта. Методы исправления браков верхней части бриллианта. | 3 2 |  |
| Тема 3.3. Контрольно-измерительные инструменты и приборы. |  | Содержание |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  | Использование при контроле качества огранки контрольно-измерительных инструментов и приборов. Измерение угла наклона граней верхней и нижней частей с помощью угломера. Измерение линейного размера площадки круглого бриллианта с помощью лупы 10-кратного со шкалой. Контроль качества огранки с помощью микроскопа 25-кратного увеличения. Контроль степени отклонения от идеальной огранки наложением теневой проекции исследуемого бриллианта на контуры бриллианта Толковского, с помощью пропорционоскопа. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Контроль диаметра бриллианта – измерить диаметр бриллианта приспособлением на основе индикатора ИЧ-10. Измерение угла наклона граней верхней и нижней частей с помощью угломера. Контроль степени отклонения от идеальной огранки наложением теневой проекции исследуемого бриллианта на контуры бриллианта Толковского, с помощью пропорционоскопа. Измерение линейного размера площадки круглого бриллианта с помощью лупы 10-кратного со шкалой. | 2 2 2 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 3. Международная практика оценивания по системе GIA -8 ч. (опосредованное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации по мере ее изложения). Охрана труда при работе на ограночном оборудовании -8 ч. (опосредованное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации по мере ее изложения). |  |  |  |  | 16 |  |
| Учебная практика Порядок контроля качества ограненных бриллиантов Технические требования бриллиантов Основные параметры и размеры Методы контроля |  |  |  |  | 28 |  |
| Раздел 4 ПМ 03 Реставрация и устранение недостатков при огранке алмазов в бриллианты. |  |  |  |  | 89 |  |
| МДК 03.01 Технология огранки алмазов. |  |  |  |  | 42 |  |
| Тема 4.1. Подготовка к исправлению брака на нижней части бриллианта. |  | Содержание |  |  | 20 |  |
|  |  | 1. |  | Исправление браков на нижней части бриллианта. Методы исправления – некачественную полировку, подгар, заматованность ребер, завальцованность граней, | 4 |  |
|  |  | 2. |  | Рагранки и недогранки. Причины возникновения браков. Методы исправления. Первый вид разгранки. Второй вид разгранки. Третий вид разгранки. Разгранка на правом клине низа. Разгранка в шипу. | 2 |  |
|  |  | 3. |  | Угол наклона граней низа к плоскости рундиста. Причины появления завышенных или заниженных углов наклона нижних граней бриллианта. Способы визуального определения угла наклона нижней части и методы их исправления. | 2 |  |
|  |  | 4. |  | Методы исправления браков, допустимых огранщиком. Большая калетта. Низкие клинья низа. Высокие клинья нижней части бриллианта. Найфы. Дополнительные грани. Рисунок нижней части бриллианта. Неоконченная огранка, или пропуск граней. | 4 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Изготовление цанг – с четырехлепестковых цанг удаляют два противоположных лепестка. Исправления браков на нижней части бриллианта, допустимых огранщиком | 2 6 |  |
| Тема 4.2. Подготовка к исправлению брака на верхней части бриллианта. |  | Содержание |  |  | 14 |  |
|  |  | 1. |  | Исправление браков на верхней части бриллианта. Причины появления завышенных или заниженных углов наклона верхних граней бриллианта. Способы визуального определения угла наклона верхней части и методы их исправления. Методы исправления – некачественную полировку, заматованность ребер граней верха, завальцованность граней верха, рисунок верхней части, смещение верхней части бриллианта относительно нижней, неоконченная огранка. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Исправления браков на верхней части бриллианта, допустимых огранщиком – площадка, некачественная полировка. Заматованность ребер граней верха, завальцованность граней верха, рисунок верхней части. Смещение верхней части бриллианта относительно нижней. Неоконченная огранка, угол наклона граней верха к плоскости рундиста. | 2 4 4 2 |  |
| Тема 4.3. Подготовка к исправлению брака рундиста бриллианта. |  | Содержание |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Брак рундиста бриллианта и методы его исправления. Толстый и тонкий рундисты. Некруглость бриллианта. Пористый рундист. Методы исправления браков рундиста. Волнообразный рундист. Неравномерный рундист. Методы исправления браков рундиста. Неоднородный рундист. Искривленный рундист. Методы исправления браков рундиста. Сколы по рундисту. Методы исправления браков рундиста. | 2 2 2 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 03. (при наличии, указываются задания) Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой информации. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. |  |  |  |  | 17 |  |
| Учебная практика Обучение устранениям недостатков, браков, допущенных обучающимися. |  |  |  |  | 30 |  |
| Раздел 5. ПМ 03 Сортировка алмазов |  |  |  |  | 56 |  |
| МДК 03.01 Технология огранки алмазов. |  |  |  |  | 36 |  |
| Тема 5.1. Классификация алмазного сырья | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Алмазы ювелирные и технические –чистые алмазы, с незначительными дефектами, с небольшими дефектами, с большими дефектами. Алмазы с нацветом – бесцветные, с незначительным нацветом, с небольшим нацветом, с нацветом, цветные и коричневые. |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Классификация алмазного сырья. |  | 4 |  |
|  | 3. |  | Технические условия на ювелирные алмазы. Классификация алмазов в зависимости от количества, местоположения дефектов. Категории качеств. Сортировка алмазов по цвету. |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Сортировка алмазов по дефектности |  | 4 |  |
|  | 2. |  | Сортировка алмазов по цвету |  | 2 |  |
| Тема 5.2. Оценка стоимости алмазного сырья. |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Цена алмаза. Стоимость алмазного сырья с различными качественными характеристиками. Стоимость алмазного сырья по весовым категориям. |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Определение стоимости алмазного сырья по качеству. |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Определение стоимости алмазного сырья по весовым категориям. |  | 2 |  |
| Тема 5.3. Назначение производственного исследования кристаллов алмаза. | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Цель производственного исследования кристаллов алмаза. |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Технологический процесс производственного изучения: получение, счет и взвешивание алмазов; сортировка алмазов по форме и дефектности и технологического направления их обработки. |  | 2 |  |
| Тема 5.4. Разметка алмазов. | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Рекомендации по разметке алмазного сырья- разметка кристаллов алмаза правильной формы. Разметка деформированных кристаллов алмаза. Разметка кристаллов алмаза с включениями. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  | Получение, счет и взвешивание алмазов; Сортировка алмазов по форме и дефектности и технологического направления их обработки. |  | 4 |  |
|  | 2. |  | Разметка кристаллов алмаза правильной формы. |  | 6 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 03. История создания отечественных методик оценки. Зарубежный опыт создания методик оценки. Товароведческая экспертиза оценки бриллиантов. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий. Методы выявления отличий природных ювелирных камней от их синтетических аналогов. Методы диагностики ювелирных камней. Алмазы Якутии |  |  |  |  | 18 |  |
| Производственная практика Виды работ – огранка Настройка приспособления по флажковому угломеру Настройка приспособления по уровню Настройка «по камню» Огранка бриллиантов простой формы КР-17 Огранка бриллиантов полной огранки КР-57 Огранка с сохранением максимального диаметра Огранка бриллиантов с оставлением «найфов» Операционный метод огранки Бригадная работа – 1 бригада: Огранка нижней части бриллианта. 2-бригала: Огранка верхней части бриллианта. Использование в процессе работы контрольно-измерительного инструмента и приборов. Исправления браков на нижней части бриллианта, допустимых огранщиком. Исправления браков на верхней части бриллианта, допустимых огранщиком – площадка, некачественная полировка, заматованность ребер граней верха, завальцованность граней верха, рисунок верхней части, смещение верхней части бриллианта относительно нижней, неоконченная огранка, угол наклона граней верха к плоскости рундиста. Исправление браков рундиста. |  |  |  |  | 252 |  |
| Всего |  |  |  |  | 631 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектоа, свойств);

- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

технологического оборудования и оснастки для обработки алмазов, совмещенный с цехом №1;

мастерских – ограночный цех;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технологические средства обучения и инструменты для работ по темам: технологические оснастки – набор оправок и цанг, индикатор ИЧ -10, гофта для алмазов, пассатижи, приспособление для отметки рундиста, приспособление для огранки бриллианта, лупы 10-кратного увеличения, лупы 10 –кратного увеличения со шкалой, угломеры для измерерния углов наклона граней бриллианта, «пропорционоскоп», микроскоп  25-кратного увеличения.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

ограночные  станки СПША, доска классная трехсекционная, рабочий стол преподавателя, комплект столов и стульев ученический (25 посадочных мест), стол демонстрации наглядных пособий, шкаф для хранения наглядных пособий, экран.

Технические средства обучения:

Компьютер

Мультимедийный проектор

Мультимедийные средства обучения.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях /N41 – ФЗ (последняя редакция), 26.03.1998.

- Бортник О.И. «Все о драгоценных камнях», полная энциклопедия/ Минск: Харвест, 2011. С. 296.

- Л.М. Щербань, Огранка алмазов в бриллианты./ учебное пособие для средних профессионально-технических училищ/ Якутск, рекомендовано к изданию коллегией Госкомитета Украинской ССР по профессионально техническому образованию, 2001, с. 183.

- Т.К. Белолюбская, «Огранка бриллианта круглой формы КР-57» / методические рекомендации по профессиональному модулю, 2013, с.30.

- И.Н. Устинова, С.С. Ващенко, «Обработка КР-57»/  методические указания / Якутск, 2004, с.45.

Дополнительные источники:

- И.Н. Устинова, С.С. Ващенко «Настройка приспособлений для огранки алмазов» методические указания, од Якутск, 2004 г., с.30.

- В.И. Епифанов, А.Я. Песина, Л.В. Зыков, /«Технология обработки алмазов в бриллианты» / учебник для средн. ПТУ, 4-е изд, перераб.и доп. / Якутск: национальное книжное издательство «Бичик», 1995, с.335.

Интернет-ресурсы:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года).

Режим доступа:

Http://www.bejewel.ru/obrabotka_dragotsennyh_i_podeloc/ obrabotka_almazov/

Http://www.st-yak.narod.ru/index2-4-1.html

http://www.samotsvetymira.ru/bookinfo-v-i-epifanov/v-i-epifanov-tekhnologiya-obrabotki-almazov-v-brillianty-razdel-2.html?start=141

http://www.bookarchive.ru/fund-discipliny/geologija/96098-tekhnologija-obrabotki-almazov-v-brillianty.html

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода, предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода, предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

При проведении лабораторных занятий группа делится на подгруппы.

Для успешного освоения профессионального модуля ПМ.03. Огранка алмазов в бриллианты каждый студент обеспечивается учебно-методической литературой, тестовыми заданиями, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе).

Реализация модуля предполагает обязательную учебную практику. Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуя с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.

Как будущему специалисту студенту необходимо внимательно изучать структуру гранильного завода, все виды основного и дополнительного сырья, его качественные характеристик, условия. Он должен научиться видеть производство как единую систему, направленную на получение из природного сырья качественной готовой продукции. Учебная практика проводится в учебно-производственной мастерской ЯПТ, а также на гранильных заводах «ЭПЛ –Даймонд», «ДДК», «Саха –Даймонд» базовых предприятиях для профессии 29.08.28. Огранка алмазов в бриллианты под руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Учебная практика – 108 часов; производственная практика – 252 часов;

Характеристика алмазов и бриллиантов; сортировка алмазов; подшлифовка алмазов; мировой рынок и индустрия алмазов; ПМ- обдирка алмазов, огранка алмазов в бриллианты.

Самостоятельная учебная  работа -85 часов.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 03. Технология технология огранки алмаза в бриллианты | Белолюбская Татьяна Кимовна преподаватель | Высшее ЯГУ Физфак 2000 технолог гранильного производства ОУ профсоюзов «Академия труда и социальных отношений», юрист по специальности «юриспруденция» 2010 г. г.Москва. | Высшая | О. – 38 П. – 24 д.у. – 24 | «Комплексно – методическое обеспечение учебного процесса в период введения ФГОС НПО и СПО», г. Москва . «Педагогическое проектирование контрольно-оценочные средства, ориентированных на проверку сформированных компетенций», институт новых технологий РС(Я) «Использование современных образовательных технологий при реализации ФГОС» 2013., СПб ГБОУ «Петровский колледж» г. Санкт-Петербург | штатный |
| Учебная практика | Третьяков Александр Алексеевич | Среднее-спец. ПУ №16, г. Якутска 2001, огранщик алмазов в бриллианты 4 разряда, ГБОУ РС(Я) ЯИПК, 2015, мастер п/о | Первая | О-22 П-17 Д.у-18 | «Социально-психологическая деятельность куратора в образовательном учреждении», ЯГУ им. М.К. Аммосова, Центр психологической помощи, сертификат с 1 декабря по 25 декабря 2008 г. «Пед. проектирование контрольно-оценочные средства, ориентированных на проверку сформированных компетенций», ИНТ РС(Я), удостоверение о краткосрочном повышении квалификации С-13 0436, 2013 г. | Штатный |

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# ПМ.03 огранка  алмазов в бриллианты.

| П р о ф е с с и о н а л ь н ы е к о м п е т е н ц и и |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК.3.1. Определять последовательность огранки алмазов в бриллианты. | - Обоснованность выбора вида и технологической последовательности огранки алмаза в бриллианты; - Соответствие вида и технологической последовательности огранки алмазов в бриллианты установленным технологическим условиям; - Рациональное распределение времени на последовательность огранки алмазов в бриллианты. | Промежуточный контроль: - защита лабораторных и практических занятий; - оценка контрольных работ по темам МДК. -оценка практической работы во время учебной практики |
| ПК.3.2. Выбирать средства технологического оснащения для огранки. | - Обоснованность выбора средств технологического оснащения для огранки алмазов в бриллианты; - Грамотное использование средств технологического оснащения для огранки алмазов в бриллианты; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ учебной практики; Оценка контрольных работ по темам МДК. |
| ПК.3.3. Осуществлять огранку алмазов в бриллианты. | - Обоснованность выбора способа огранки алмазов в бриллианты; - Соответствие способа и средств огранки алмазов в бриллианты установленным технологическим условиям; - Рациональное распределение времени на осуществление огранки алмазов в бриллианты. | Промежуточный контроль: - защита лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. -оценка практической работы во время учебной практики -экспертное наблюдение за составлением технологической карты во время учебной практики; |
| ПК.3.4. Контролировать качество огранки различными способами. | - Обоснованность выбора метода для контроля качества огранки; - Грамотное использование метода для контроля качества огранки различными способами; - Рациональное распределение времени для осуществления контроля качества огранки различными способами; | Промежуточный контроль: - защита лабораторных и практических занятий; - оценка контрольных работ по темам МДК. -оценка практической работы во время учебной практики -защита технологической карты; |
| ПК.3.5. Осуществлять реставрацию и устранять недостатки при огранке алмазов. | - Обоснованность выбора метода устранения недостатков при огранке алмазов в бриллианты; - Грамотное использование метода при устранении недостатков ограненных алмазов; - Соблюдение технологических условий, параметров при устранении недостатков ограненных алмазов; - Рациональное распределение времени на устранение недостатков при огранке алмазов в бриллианты. | - защита лабораторных и практических занятий; - оценка контрольных работ по темам МДК. - защита практических работ; -оценка технологической карты, составленную во время учебной практики. |

| Общие компетенции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты (освоенные ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов, наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по защите информации; | Наблюдение за деятельностью обучающегося. |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Обоснованность анализа рабочей ситуации; - Адекватная самооценка уровня и эффективности осуществления текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; | Оценивание практических работ. |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени | Наблюдение по итогам выполнения СРС, выпускной письменной работы, в ходе прохождения учебной и производственной практик; Оценка отчета по производственной практике |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; | Оценка защиты отчета производственной практики |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Грамотное содержательное взаимодействие со специалистами, коллегами в коллективе и команде - Готовность к работе в коллективе и команде | Оценивание практических работ. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - Готовность нести воинскую обязанность, применяя полученные профессиональные знания (для юношей). - Быть готовым несению воинской обязанности, с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |

Разработчик:

Заведующая ограночной мастерской ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ им. Т.Г. Десяткина»:

___________                               Т.К. Белолюбская

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.